Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» Коми-Пермяцкий окружной филиал ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ на элементы планировочной структуры, входящие в кадастровый квартал 81:05:0080001 (д. Жигиново) муниципального образования «Юсьвинский муниципальный округ Пермского края» Пояснительная записка Том 2 Материалы по обоснованию 2-2024-ПМТ 2024

- Государственное бюджетное учреждение Пермского края

«Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» Коми-Пермяцкий окружной филиал

- ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

на элементы планировочной структуры, входящие в кадастровый квартал 81:05:0080001 (д. Жигиново)

муниципального образования «Юсьвинский муниципальный округ Пермского края»

- Пояснительная записка

- ТОМ 2

- Материалы по обоснованию

2-2024-ПМТ

- Директор Коми-Пермяцкого окружного

филиала ГБУ «ЦТИ ПК»                          	              Елисеев В.И.

"__"__________ 2024 г.

Исполнитель  проекта                                                  Якимова В.С.

"__"__________ 2024 г.

.

- М.П.

2024

- Содержание

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Проект межевания. Пояснительная записка. Том 1. Основная часть |  |
| 1 | Описание проектных решений | 4 |
| 2 | Перечень и сведения об уточняемых, изменяемых и образуемых земельных участках (таблица 4) | 7 |
| 3 | Каталог координат поворотных точек границ красных линий (таблица 5) | 16 |
| 4 | Каталог координат поворотных точек границ проектируемой территории (таблица 3) | 23 |
|  | Чертеж фактического использования М 1:1000 | Лист 1 |
|  | Чертеж межевания территории М 1:1000 | Лист 1 |
|  | Чертеж красных линий. М 1:1000 | Лист 1 |
|  | Проект межевания. Пояснительная записка. Том 2. Материалы по обоснованию |  |
| 1 | Введение | 4 |
| 2 | Цель выполнения работы | 5 |
| 3 | Анализ современного использования территории | 5 |
| 3.1 | Анализ градостроительной документации | 6 |
| 3.2 | Зоны с особыми условиями использования территории. Установление публичных сервитутов | 17 |
|  | Экспликация земельных участков фактического землепользования | 20 |
|  | Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков | 26 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории выполняется в отношении кадастрового квартала № 81:05:0080001 на территории д. Жигиново с целью последующего выполнения комплексных кадастровых работ.

Проект межевания территории разрабатывается на основании следующих документов:

Постановления администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края №82 от 20.02.2024 г.;

Муниципального контракта от 29.12.2023 № 0356500001423005981 на  выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ;

Технического задания к муниципальному контракту от 20.02.2024 г. (Приложение № 1 на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ).

При разработке проекта межевания территории были использованы следующие исходные данные:

Материалы Генерального плана, утвержденного решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 22.04.2021 № 303;

Правила землепользования и застройки, утвержденные Постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 22.06.2021г. №323;

Цифровые ортофотопланы на территорию д. Жигиново, масштаб 1:10000;

Топографическая съемка территории, масштаб 1:1000;

Кадастровый план территории на кадастровый квартал № 81:05:0080001.

Для разработки документации были использованы следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»;

«Инструкция по межеванию земель», утвержденная Роскомземом 08.04.1996;

Постановление Правительства Пермского края от 24.06.2015 № 416-п «Об утверждении Типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Пермского края» РДС 30-201-98;

Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена приказом Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей».

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Цель подготовки проекта межевания территории – установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления красных линий для застроенных территорий.

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория находится в д. Жигиново. Деревня Жигиново расположена на северо-восток от административного центра с. Юсьва, на расстоянии 1,2 км. Площадь территории в границах проектирования составляет – 27,72 га.

В настоящее время территория застроена индивидуальными жилыми домами, объектами энергетики. Производственные объекты отсутствуют.

Территория проектирования ограничена сельскохозяйственными угодьями.

Граница проектируемой территории представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1

- Данные по земельным участкам приведены в «Экспликации земельных участков фактического землепользования» Таблица 1. Каталог координат границ образуемых и изменяемых земельных участков приведен в Таблице 2.

В границах территории межевания находятся 63 ранее сформированных земельных участков, в отношении которых имеются сведения в Едином государственном реестре недвижимости. В соответствии с требованиями земельного законодательства границы установлены у 15 земельных участков.

- 3.1 АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для оценки возможного формирования земельных участков в соответствии с обозначенными целями, кроме изучения фактического использования была проанализирована утвержденная градостроительная документация для данной территории. Фрагмент карты территориальных зон

д. Жигиново.

Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Юсьвинского муниципального округа представлен на рисунке 2.

Рисунок 2

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденных Постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 22.06.2021г. №323 проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

- Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

Зона предназначена для размещения жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

— с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

— для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребёнка, дома престарелых, больницы);

— как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

— как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

#### Ж-1— Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

- Таблица 1

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Описание вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Код вида |  |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
| Сенокошение | 1.19 | Кошение трав, сбор и заготовка сена. |
|  |  | Предельные значения площади земельного участка не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 0 %. |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных. |
|  |  | Предельные значения площади земельного участка не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 0 %. |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 600 м2. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуальных гаражей и хозяйственных построек — 20 м2. Максимальная площадь земельного участка — 2500 м2. В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования земельных участков для размещения хозяйственных построек минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 100 м2. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуальных гаражей и хозяйственных построек — 20 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования земельных участков для обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 75 %. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 600 м2. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуальных гаражей и хозяйственных построек — 20 м2. Максимальная площадь земельного участка — 5000 м2. В случаях исторически сложившейся застройки, а также образования земельных участков для размещения гаража и иных вспомогательных сооружений минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 100 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях образования земельных участков для обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 75 %. |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 20 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 100 %. |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 600 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Оказание услуг связи (Постановление от 31.08.2022 №500) (Постановление от 29.01.2024 №41) | 3.2.3 | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной связи |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 100 м2. Максимальная площадь земельного участка — 5000 м2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 70 %. |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 100 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 200 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 2000 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 600 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Религиозное использование | 3.7 | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 |
|  |  | Минимальная и максимальная площади земельного участка не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Государственное управление | 3.8.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 600 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |
|  |  | Минимальная и максимальная площади земельного участка не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 20 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Отдых (рекреация) (Постановление от 08.08.2022 №445) | 5.0 | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 400 м2. Минимальная площадь земельного участка для вида разрешённого использования с кодом 5.4— 50 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 600 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 20 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| Туристическое обслуживание (Постановление от 08.08.2022 №445) | 5.2.1 | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 50 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремёсел, недействующих военных и гражданских захоронений, объекта культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Пермского края от 07 июля 2009 г. № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» и нормативных правовых актов, изданных на их основе. |
| Водные объекты | 11.0 | Ледники, снежники, ручьи, реки, озёра, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Улично-дорожная сеть (Постановление от 22.02.2023 №104) | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Благоустройство территории (Постановление от 22.02.2023 №104) | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Ведение огородничества | 13.1 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |
|  |  | Предельные параметры не подлежат установлению. |
| Ведение садоводства | 13.2 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 300 м2. Максимальная площадь земельного участка — 5000 м2. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50 %. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 100 м2. Максимальная площадь земельного участка — 2500 м2 в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
|  |  | Минимальная и максимальная площади земельного участка не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 600 м2. Максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. В случаях исторически сложившейся застройки минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 50 м2. Максимальная площадь земельного участка — 5000 м2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 50 м2. Максимальная площадь земельного участка — 5000 м2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80 %. |
| Склады | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 50 м2. Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 70 %. |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка — 50 м2. Максимальная площадь земельного участка — 50000 м2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Расстояние от границ землевладения до строения, а также между строениями:

— между фронтальной границей участка и основным строением — от 3(трёх) м;

— от основного строения до красной линии улицы — не менее 3 (трёх) м при реконструкции и новом строительстве, в сохраняемой застройке — по исторически сложившейся линии застройки;

— от основного строения до красной линии проездов — не менее 3 (трёх) м при реконструкции и новом строительстве, в сохраняемой застройке — по исторически сложившейся линии застройки;

— расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — не менее 3 (трёх) м реконструкции и новом строительстве, в сохраняемой застройке — по исторически сложившейся линии застройки;

— от границ соседнего участка до основного строения — не менее 3 (трёх) м;

— от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих вспомогательных построек— 1 (один) м;

— от границ соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы — 4 (четыре) м;

— от границ соседнего участка до открытой стоянки — 1 (один)м;

— от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража — 1 (один) м;

— от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев — 4 (четыре) м;

— от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев — 2 (два) м;

— от границ соседнего участка до кустарников — 1 (один) м;

— расстояние от гаража до жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке, — не менее 6 (шести) м;

— расстояние между хозяйственными постройками — не менее 2 (двух) м;

— от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений — в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СанПиН 42-128-4690-88;

— допускается блокирование хозяйственных построек по границам земельных участков, при условии согласия домовладельцев и при устройстве брандмауэрных (противопожарных) стен.

Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

При возведении любых построек должны соблюдаться противопожарные расстояния между постройками, расположенными на одном и соседних участках в зависимости от степени огнестойкости возводимых построек.

2.Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

— для всех основных зданий — до трёх;

— для всех вспомогательных зданий и сооружений— до двух этажей;

—исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения.

3. При реконструкции и новом строительстве вспомогательные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

4. Нормы парковки для блокированного двухсемейного и многосемейного жилого дома — 1 машино-место на жилую единицу (квартиру).

5.Требования к ограждению земельных участков:

— характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

— если дом принадлежит на праве собственности нескольким совладельцам и земельный участок находится в их общем пользовании, допускается устройство только решетчатых или сетчатых (не глухих) заборов для определения внутренних границ пользования.

6. Ширина вновь образуемых земельных участков с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства» — не менее 20 м.

7. Устройство и сооружение колодцев и каптажей родников, используемых для хозяйственных нужд и питьевого водоснабжения, выполняется на основании разрешения, выдаваемого администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края, и регламентируется санитарными правилами:

— колодцы следует размещать на расстоянии не менее 30 м от туалетов (уборных), выгребов, сетей канализации;

— выше по потокам возможных источников загрязнения, на не затапливаемых территориях;

— в центре участка обслуживания и не далее 100 м от жилищ потребителей воды;

— колодцы должны быть оборудованы влаго-грызуно-непроницаемыми крышками;

— вокруг колодца делается замок из глины или из суглинка на глубину 2 м, выполняется отмостка шириной 2 м;

— верхняя часть колодца располагается на высоте не менее 0,8 м от поверхности земли.

8. Требования к устройству надворных уборных (туалетов):

— рекомендуемая площадь надворной уборной (туалета) — 1,5 м2;

— минимальное расстояние от уборной до жилого дома в пределах одного земельного участка — 12 м, до соседнего дома — 20 м (данные расстояния не должны превышать 100 м), до колодца — 30 м;

— рекомендуется блокирование уборной с постройкой для хранения топлива и инвентаря;

— при устройстве уборной с выгребной ямой стенки последней должны быть уплотнены и хорошо изолированы, чтобы сквозь них в грунт не проникли нечистоты.

Минимальное расстояние от выгреба до жилого дома — 3 м, до септика — 6 м, до колодца — 30 м.

9. Размещение бань, саун допускается при условии канализования стоков.

10 Подъезды и въезды с прилегающих дорог на придомовые участки осуществляются путём устройства черескюветных мостиков. Мостки устраиваются путём укладки ж/б плит на бетонную основу, укладки металлической переливной трубы диаметром 300-500 мм (труба укладывается в бетонные оголовки или оголовки, устроенные из облицовочного керамического кирпича). Ширина мостка — не менее 3,5 м.

Не допускается устройство мостков из горбыля и другой древесины, а также использование в качестве оголовков переливных труб автомобильных покрышек.

11. Собственник или арендатор земельного участка, отведённого под жилой дом, обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство придомовой территории и кюветной части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, палисадников, подъездных путей, разбивка клумб, чистка кюветов.

12. Запрещается складирование мусора на придомовой территории и в кюветной части дорог, а также запрещается посадка огородных растений на придомовой территории. Мусороудаление путём вывоза мусора от площадок с контейнерами. Контейнеры устанавливаются на земельном участке застройщика. Площадка с контейнером должна быть заасфальтирована и иметь свободный доступ для служб по вывозу мусора. Минимальное расстояние от площадки с контейнером до жилых домов —20 м.

13. Собственник или арендатор земельного участка обязан принять меры к обеспечению устройства выезда с земельного участка до дороги тем же покрытием, каким покрыт участок автомобильной дороги.

14. Запрещается выполнение вертикальной перепланировки придомовой территории без предварительного выполнения плана благоустройства, согласованного с администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

15. При проведении работ по благоустройству территории, содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, а также при принятии решений о внешнем виде фасадов зданий и сооружений и их ограждений руководствоваться положениями Правил благоустройства территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (утверждены Решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 19.03.2020 № 150).

- 3.2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ТЕРРИТОРИИ

- Проектируемая территория частично находится в зонах с особыми условиями

использования:

Таблица 2

| № | Реестровый номер | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 81:05-6.447 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ от ТП-75 фидер №4 ПС Юсьва |
| 2 | 81:05-6.341 | ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-10 КВ ФИДЕР №4 ОТ ПС ЮСЬВА |
| 3 | 81:05-6.183 | ОХРАННАЯ ЗОНА ТП-75 Жигиново, ТП-76 Черемново в составе ЭСК №9 "Юсьва" |

Объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории в границах проектируемой территории отсутствуют.

- Охранные зоны

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

Размеры охранных зон электрических сетей устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от вертикальной проекции крайних проводов на расстоянии:

2 метра для ВЛ до 1 кВ;

10 метров для ВЛ до 20 кВ;

15 метров для ВЛ 35 кВ;

20 метров для ВЛ 110 кВ;

25 метров для ВЛ 150, 220 кВ;

30 метров для ВЛ 330, 500, 400 кВ;

40 метров для ВЛ 750 кВ.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

Размещать автозаправочные станции.

Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Размеры охранных зон линий и сооружений связи устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

В охранных зонах линий связи запрещается:

Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

Производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

- Основания для установления сервитутов и обременений

- Таблица 3

| № | п/п | Наименование документа Название зоны с особыми | Название зоны с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |  | для ЛЭП до 1 кВ 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); для ЛЭП 1 – 20 кВ 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); |
| 2 | Постановление правительства Российской Федерации от 9.06.1995 №578 «Об | Охранная зона кабеля связи утверждении правил охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации» | 2 |

- ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 4

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Вид права на земельный участок | Вид разрешенного использования | Площадь по КПТ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | 81:05:0080001:1 | Пермский край, р-н Юсьвинский, д Жигиново, ул Есенина, д 15 | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4700 |
| 2 | 81:05:0080001:10 | Российская Федерация, Пермский край, м.о. Юсьвинский, д Жигиново, ул Есенина, з/у 5б | Постоянное (бессрочное пользование) | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3000 |
| 3 | 81:05:0080001:101 | Пермский край, Юсьвинский район, д. Жигиново, ул. Есенина, 6а | Собственность | для строительства гаража | 92 +/-3 |
| 4 | 81:05:0080001:102 | Пермский край, Юсьвинский район, д. Жигиново, ул. Быстрая, 15 | - | для строительства индивидуального жилого дома | 1500 |
| 5 | 81:05:0080001:103 | : Пермский край, Юсьвинский район, д. Жигиново, ул. Есенина, 14. | Аренда | для строительства индивидуального жилого дома | 1500 |
| 6 | 81:05:0080001:105 | Пермский край, Юсьвинский район, д. Жигиново, ул. Есенина, 16 | - | для строительства индивидуального жилого дома | 1505 |
| 7 | 81:05:0080001:11 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 5а. | Собственность | Под строительство индивидуального жилого дома | 3100 |
| 8 | 81:05:0080001:110 | Пермский край, Юсьвинский район, д. Жигиново, ул. Есенина, 11а | Собственность | для строительства детской спортивной- игровой площадки | 897 +/-10 |
| 9 | 81:05:0080001:12 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 3. | Постоянное (бессрочное пользование) | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4556 |
| 10 | 81:05:0080001:13 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 1. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3700 |
| 11 | 81:05:0080001:14 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, 1а | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1100 |
| 12 | 81:05:0080001:15 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 12. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 6300 |
| 13 | 81:05:0080001:16 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 8 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2464 |
| 14 | 81:05:0080001:17 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 11. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 |
| 15 | 81:05:0080001:18 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Быстрая, 12а | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 |
| 16 | 81:05:0080001:19 | : край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 9. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3300 |
| 17 | 81:05:0080001:2 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, 15а | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |
| 18 | 81:05:0080001:20 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 6. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2100 |
| 19 | 81:05:0080001:21 | Пермский край, Юсьвинский район, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 7 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2300 +/-17 |
| 20 | 81:05:0080001:22 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 4. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2450 |
| 21 | 81:05:0080001:23 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 2. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 5088 |
| 22 | 81:05:0080001:24 | Пермский край, Юсьвинский район, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 5 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2580 +/-18 |
| 23 | 81:05:0080001:25 | Российская Федерация, край Пермский, м.о. Юсьвинский, д Жигиново, ул Быстрая, зу 3 | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3315 |
| 24 | 81:05:0080001:26 | Российская Федерация, Пермский край, м.о. Юсьвинский, д Жигиново, ул Быстрая, з/у 1 | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3100 |
| 25 | 81:05:0080001:27 | Пермский край, Юсьвинский район, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 12 | Собственность | Под строительство индивидуального жилого дома | 4100 +/-22 |
| 26 | 81:05:0080001:28 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 13. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2833 |
| 27 | 81:05:0080001:29 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 11. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3500 |
| 28 | 81:05:0080001:3 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 13. | Постоянное (бессрочное пользование) | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3736 |
| 29 | 81:05:0080001:30 | Пермский край, р-н Юсьвинский, д Жигиново, ул Родниковая, д 9 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3000 |
| 30 | 81:05:0080001:31 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 10. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 |
| 31 | 81:05:0080001:32 | Пермский край, р-н Юсьвинский, д Жигиново, ул Родниковая, д 7 | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2300 |
| 32 | 81:05:0080001:33 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 5 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2652 |
| 33 | 81:05:0080001:34 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 6 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 |
| 34 | 81:05:0080001:35 | Пермский край, р-н Юсьвинский, д.Жигиново, ул.Быстрая, дом 4 | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 5100 |
| 35 | 81:05:0080001:36 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 2 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3100 |
| 36 | 81:05:0080001:37 | : край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 3. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3800 |
| 37 | 81:05:0080001:38 | Пермский край, р-н Юсьвинский, д.Жигиново, ул.Родниковая, д.1 | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 6300 |
| 38 | 81:05:0080001:39 | Российская Федерация, Пермский край, м.о. Юсьвинский, д Жигиново, ул Родниковая, з/у 12 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3400 |
| 39 | 81:05:0080001:4 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д.Жигиново, ул.Есенина, д.11 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3738 |
| 40 | 81:05:0080001:40 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 10. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2600 |
| 41 | 81:05:0080001:41 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 8. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4000 |
| 42 | 81:05:0080001:42 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 4. | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3200 |
| 43 | 81:05:0080001:43 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 4а. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2400 |
| 44 | 81:05:0080001:44 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, дом 2. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3100 |
| 45 | 81:05:0080001:45 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, 6а | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2300 |
| 46 | 81:05:0080001:47 | Пермский край, р-н Юсьвинский, д Жигиново, ул Есенина, д 10 | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3342 |
| 47 | 81:05:0080001:48 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, 5г | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3800 |
| 48 | 81:05:0080001:49 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Быстрая, дом 2а | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2100 |
| 49 | 81:05:0080001:5 | Российская Федерация, Пермский край, м.о. Юсьвинский, д Жигиново, ул Есенина, з/у 9 | Индивидуальная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3360 |
| 50 | 81:05:0080001:51 (входит в единое землепользование 81:05:0080001:65) | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ЭСК №9 | Аренда | Под объекты энергетики | 4,1 |
| 51 | 81:05:0080001:52 (входит в единое землепользование 81:05:0080001:65) | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ЭСК №9 | Аренда | Под объекты энергетики | 14,3 |
| 52 | 81:05:0080001:53 (входит в единое землепользование 81:05:0080001:65) | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ЭСК №9 | Аренда | Под объекты энергетики | 4,1 |
| 53 | 81:05:0080001:54 (входит в единое землепользование 81:05:0080001:65) | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ЭСК №9 | Аренда | Под объекты энергетики | 4,1 |
| 54 | 81:05:0080001:55 (входит в единое землепользование 81:05:0080001:65) | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ЭСК №9 | Аренда | Под объекты энергетики | 4,1 |
| 55 | 81:05:0080001:56 (входит в единое землепользование 81:05:0080001:65) | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ЭСК №9 | Аренда | Под объекты энергетики | 4,1 |
| 56 | 81:05:0080001:57 (входит в единое землепользование 81:05:0080001:65) | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ЭСК №9 | Аренда | Под объекты энергетики | 14,3 |
| 57 | 81:05:0080001:6 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 7. | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1600 |
| 58 | 81:05:0080001:65 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ЭСК №9 | Аренда | Под объекты энергетики | 88 |
| 59 | 81:05:0080001:66 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, 2а | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1200 |
| 60 | 81:05:0080001:68 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Родниковая, 6 | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2800 |
| 61 | 81:05:0080001:7 | Российская Федерация, Пермский край, м.о. Юсьвинский, д Жигиново, ул Есенина, з/у 7а | Аренда | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3600 |
| 62 | 81:05:0080001:8 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 7б. | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3800 |
| 63 | 81:05:0080001:9 | край Пермский, р-н Юсьвинский, д. Жигиново, ул. Есенина, дом 5в. | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4689 |

- КАТАЛОГ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

- Таблица 5

| № п/п | Кадастровый (условный) номер земельного участка | № точки | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | :ЗУ1 | 1 | 627500.54 | 2160782.98 |
|  |  | 2 | 627529.65 | 2160737.98 |
|  |  | 3 | 627522.99 | 2160717.77 |
|  |  | 4 | 627520.48 | 2160734.38 |
|  |  | 5 | 627497.22 | 2160763.87 |
|  |  | 6 | 627477.75 | 2160771.50 |
|  |  | 7 | 627463.84 | 2160764.51 |
|  |  | 8 | 627454.16 | 2160758.92 |
|  |  | 9 | 627450.57 | 2160756.20 |
|  |  | 10 | 627432.61 | 2160742.73 |
|  |  | 11 | 627420.88 | 2160729.89 |
|  |  | 12 | 627400.06 | 2160704.39 |
|  |  | 13 | 627383.15 | 2160683.25 |
|  |  | 14 | 627376.03 | 2160672.11 |
|  |  | 15 | 627358.78 | 2160645.39 |
|  |  | 16 | 627396.57 | 2160620.16 |
|  |  | 17 | 627399.29 | 2160623.83 |
|  |  | 18 | 627400.97 | 2160622.81 |
|  |  | 19 | 627441.22 | 2160605.36 |
|  |  | 20 | 627452.23 | 2160620.32 |
|  |  | 21 | 627464.16 | 2160638.42 |
|  |  | 22 | 627456.99 | 2160643.78 |
|  |  | 23 | 627460.23 | 2160649.34 |
|  |  | 24 | 627481.85 | 2160636.56 |
| 58 | :ЗУ1 | 25 | 627498.47 | 2160628.83 |
|  |  | 26 | 627458.43 | 2160523.78 |
|  |  | 27 | 627455.72 | 2160526.03 |
|  |  | 28 | 627421.22 | 2160540.31 |
|  |  | 29 | 627426.54 | 2160551.09 |
|  |  | 30 | 627413.78 | 2160558.38 |
|  |  | 31 | 627423.61 | 2160578.49 |
|  |  | 32 | 627431.59 | 2160594.60 |
|  |  | 33 | 627404.19 | 2160610.18 |
|  |  | 34 | 627365.46 | 2160635.78 |
|  |  | 35 | 627356.37 | 2160618.35 |
|  |  | 36 | 627345.41 | 2160625.62 |
|  |  | 37 | 627313.93 | 2160580.63 |
|  |  | 38 | 627310.35 | 2160575.74 |
|  |  | 39 | 627311.47 | 2160574.93 |
|  |  | 40 | 627309.50 | 2160571.79 |
|  |  | 41 | 627298.00 | 2160557.87 |
|  |  | 42 | 627292.51 | 2160549.79 |
|  |  | 43 | 627329.86 | 2160523.05 |
|  |  | 44 | 627337.07 | 2160519.64 |
|  |  | 45 | 627354.14 | 2160508.42 |
|  |  | 46 | 627383.55 | 2160494.01 |
|  |  | 47 | 627381.45 | 2160488.18 |
|  |  | 48 | 627390.45 | 2160483.12 |
| 58 | :ЗУ1 | 49 | 627409.75 | 2160471.58 |
|  |  | 50 | 627429.96 | 2160463.12 |
|  |  | 51 | 627440.22 | 2160466.54 |
|  |  | 52 | 627435.56 | 2160427.01 |
|  |  | 53 | 627425.39 | 2160444.11 |
|  |  | 54 | 627415.22 | 2160456.35 |
|  |  | 55 | 627411.22 | 2160459.47 |
|  |  | 56 | 627389.08 | 2160468.58 |
|  |  | 57 | 627386.03 | 2160467.81 |
|  |  | 58 | 627376.93 | 2160453.37 |
|  |  | 59 | 627373.84 | 2160455.71 |
|  |  | 60 | 627363.13 | 2160436.58 |
|  |  | 61 | 627365.56 | 2160435.04 |
|  |  | 62 | 627350.92 | 2160414.85 |
|  |  | 63 | 627339.39 | 2160398.93 |
|  |  | 64 | 627298.25 | 2160358.61 |
|  |  | 65 | 627291.05 | 2160361.83 |
|  |  | 66 | 627292.34 | 2160366.16 |
|  |  | 67 | 627305.83 | 2160376.06 |
|  |  | 68 | 627308.79 | 2160378.80 |
|  |  | 69 | 627323.40 | 2160401.57 |
|  |  | 70 | 627321.20 | 2160403.30 |
|  |  | 71 | 627346.33 | 2160437.57 |
|  |  | 72 | 627367.00 | 2160471.80 |
|  |  | 73 | 627366.00 | 2160473.04 |
|  |  | 74 | 627365.41 | 2160473.87 |
| 58 | :ЗУ1 | 75 | 627363.22 | 2160475.07 |
|  |  | 76 | 627364.42 | 2160477.43 |
|  |  | 77 | 627361.05 | 2160482.34 |
|  |  | 78 | 627357.24 | 2160485.79 |
|  |  | 79 | 627332.24 | 2160503.55 |
|  |  | 80 | 627332.75 | 2160504.55 |
|  |  | 81 | 627331.70 | 2160505.54 |
|  |  | 82 | 627332.36 | 2160506.50 |
|  |  | 83 | 627319.62 | 2160516.85 |
|  |  | 84 | 627308.44 | 2160525.07 |
|  |  | 85 | 627308.59 | 2160525.32 |
|  |  | 86 | 627302.49 | 2160529.44 |
|  |  | 87 | 627288.61 | 2160538.51 |
|  |  | 88 | 627276.56 | 2160523.03 |
|  |  | 89 | 627254.62 | 2160490.16 |
|  |  | 90 | 627223.15 | 2160448.83 |
|  |  | 91 | 627218.65 | 2160443.04 |
|  |  | 92 | 627222.46 | 2160439.81 |
|  |  | 93 | 627199.84 | 2160373.18 |
|  |  | 94 | 627189.04 | 2160379.74 |
|  |  | 95 | 627204.18 | 2160418.12 |
|  |  | 96 | 627212.16 | 2160434.30 |
|  |  | 97 | 627223.05 | 2160450.61 |
|  |  | 98 | 627234.98 | 2160466.95 |
|  |  | 99 | 627247.15 | 2160483.43 |
|  |  | 100 | 627259.50 | 2160500.72 |
| 58 | :ЗУ1 | 101 | 627271.50 | 2160518.59 |
|  |  | 102 | 627283.07 | 2160536.58 |
|  |  | 103 | 627294.98 | 2160554.82 |
|  |  | 104 | 627306.79 | 2160573.49 |
|  |  | 105 | 627325.21 | 2160602.62 |
|  |  | 106 | 627337.31 | 2160621.76 |
|  |  | 107 | 627349.61 | 2160640.85 |
|  |  | 108 | 627369.01 | 2160669.01 |
|  |  | 109 | 627381.57 | 2160686.59 |
|  |  | 110 | 627394.31 | 2160703.41 |
|  |  | 111 | 627407.04 | 2160718.52 |
|  |  | 112 | 627420.97 | 2160732.86 |
|  |  | 113 | 627435.49 | 2160745.68 |
|  |  | 114 | 627450.54 | 2160757.24 |
|  |  | 115 | 627457.84 | 2160761.93 |
|  |  | 116 | 627471.95 | 2160769.85 |
|  |  | 117 | 627477.02 | 2160772.23 |
| 59 | :ЗУ2 | 1 | 627251.94 | 2160923.30 |
|  |  | 2 | 627260.18 | 2160919.12 |
|  |  | 3 | 627251.81 | 2160901.94 |
|  |  | 4 | 627246.78 | 2160891.60 |
|  |  | 5 | 627242.35 | 2160889.04 |
|  |  | 6 | 627210.09 | 2160824.16 |
|  |  | 7 | 627193.16 | 2160792.15 |
|  |  | 8 | 627190.30 | 2160787.32 |
|  |  | 9 | 627194.52 | 2160784.26 |
| 59 | :ЗУ2 | 10 | 627188.82 | 2160775.14 |
|  |  | 11 | 627194.94 | 2160770.63 |
|  |  | 12 | 627191.26 | 2160764.77 |
|  |  | 13 | 627198.40 | 2160759.31 |
|  |  | 14 | 627218.00 | 2160745.74 |
|  |  | 15 | 627222.10 | 2160743.73 |
|  |  | 16 | 627224.88 | 2160747.42 |
|  |  | 17 | 627251.84 | 2160727.96 |
|  |  | 18 | 627263.09 | 2160743.18 |
|  |  | 19 | 627270.29 | 2160737.10 |
|  |  | 20 | 627273.94 | 2160738.49 |
|  |  | 21 | 627279.68 | 2160746.52 |
|  |  | 22 | 627290.29 | 2160760.21 |
|  |  | 23 | 627304.29 | 2160775.80 |
|  |  | 24 | 627309.78 | 2160782.81 |
|  |  | 25 | 627308.74 | 2160783.75 |
|  |  | 26 | 627316.49 | 2160794.06 |
|  |  | 27 | 627329.94 | 2160811.83 |
|  |  | 28 | 627309.00 | 2160826.95 |
|  |  | 29 | 627330.18 | 2160812.15 |
|  |  | 31 | 627344.72 | 2160801.18 |
|  |  | 32 | 627305.90 | 2160750.07 |
|  |  | 33 | 627303.07 | 2160751.90 |
|  |  | 34 | 627285.07 | 2160729.64 |
|  |  | 35 | 627282.38 | 2160731.94 |
|  |  | 36 | 627267.18 | 2160712.00 |
| 59 | :ЗУ2 | 37 | 627268.45 | 2160705.56 |
|  |  | 38 | 627275.04 | 2160700.10 |
|  |  | 39 | 627292.10 | 2160687.52 |
|  |  | 40 | 627301.47 | 2160681.20 |
|  |  | 41 | 627303.22 | 2160682.08 |
|  |  | 42 | 627308.69 | 2160679.08 |
|  |  | 43 | 627341.48 | 2160657.01 |
|  |  | 44 | 627346.17 | 2160655.99 |
|  |  | 45 | 627376.35 | 2160701.02 |
|  |  | 46 | 627394.87 | 2160725.87 |
|  |  | 47 | 627419.29 | 2160747.47 |
|  |  | 48 | 627422.61 | 2160750.46 |
|  |  | 49 | 627427.34 | 2160754.41 |
|  |  | 50 | 627431.68 | 2160757.90 |
|  |  | 51 | 627459.06 | 2160778.26 |
|  |  | 52 | 627468.48 | 2160784.50 |
|  |  | 53 | 627432.76 | 2160840.99 |
|  |  | 54 | 627446.86 | 2160858.42 |
|  |  | 55 | 627463.09 | 2160831.79 |
|  |  | 56 | 627478.85 | 2160805.19 |
|  |  | 57 | 627518.86 | 2160834.92 |
|  |  | 58 | 627559.03 | 2160864.80 |
|  |  | 59 | 627580.53 | 2160880.44 |
|  |  | 60 | 627605.78 | 2160848.62 |
|  |  | 61 | 627592.43 | 2160841.62 |
|  |  | 62 | 627571.33 | 2160830.70 |
| 59 | :ЗУ2 | 63 | 627541.73 | 2160814.85 |
|  |  | 64 | 627522.82 | 2160805.12 |
|  |  | 65 | 627496.25 | 2160792.01 |
|  |  | 66 | 627480.73 | 2160784.99 |
|  |  | 67 | 627467.38 | 2160778.75 |
|  |  | 68 | 627452.69 | 2160770.51 |
|  |  | 69 | 627444.77 | 2160765.43 |
|  |  | 70 | 627429.13 | 2160753.41 |
|  |  | 71 | 627414.07 | 2160740.08 |
|  |  | 72 | 627399.62 | 2160725.23 |
|  |  | 73 | 627386.47 | 2160709.65 |
|  |  | 74 | 627373.52 | 2160692.51 |
|  |  | 75 | 627360.83 | 2160674.76 |
|  |  | 76 | 627341.29 | 2160646.38 |
|  |  | 77 | 627328.87 | 2160627.15 |
|  |  | 78 | 627316.76 | 2160607.96 |
|  |  | 79 | 627298.34 | 2160578.83 |
|  |  | 80 | 627286.56 | 2160560.21 |
|  |  | 81 | 627274.67 | 2160542.02 |
|  |  | 82 | 627263.14 | 2160524.07 |
|  |  | 83 | 627251.28 | 2160506.42 |
|  |  | 84 | 627239.03 | 2160489.31 |
|  |  | 85 | 627226.92 | 2160472.88 |
|  |  | 86 | 627214.85 | 2160456.32 |
|  |  | 87 | 627203.48 | 2160439.31 |
|  |  | 88 | 627195.04 | 2160422.19 |
| 59 | :ЗУ2 | 89 | 627191.50 | 2160413.32 |
|  |  | 90 | 627184.49 | 2160395.44 |
|  |  | 91 | 627180.30 | 2160384.86 |
|  |  | 92 | 627146.11 | 2160394.08 |
|  |  | 93 | 627157.07 | 2160398.01 |
|  |  | 94 | 627165.46 | 2160403.86 |
|  |  | 95 | 627174.85 | 2160414.09 |
|  |  | 96 | 627177.37 | 2160416.66 |
|  |  | 97 | 627189.67 | 2160433.69 |
|  |  | 98 | 627194.06 | 2160434.33 |
|  |  | 99 | 627197.99 | 2160436.52 |
|  |  | 100 | 627214.02 | 2160456.35 |
|  |  | 101 | 627228.58 | 2160476.75 |
|  |  | 102 | 627223.32 | 2160480.29 |
|  |  | 103 | 627242.95 | 2160505.55 |
|  |  | 104 | 627261.74 | 2160529.36 |
|  |  | 105 | 627272.38 | 2160544.79 |
|  |  | 106 | 627235.19 | 2160571.91 |
|  |  | 107 | 627235.73 | 2160572.69 |
|  |  | 108 | 627232.03 | 2160575.27 |
|  |  | 109 | 627207.09 | 2160590.99 |
|  |  | 110 | 627204.16 | 2160592.51 |
|  |  | 111 | 627203.53 | 2160592.34 |
|  |  | 112 | 627192.77 | 2160598.46 |
|  |  | 113 | 627187.94 | 2160597.23 |
|  |  | 114 | 627169.34 | 2160571.73 |
| 59 | :ЗУ2 | 115 | 627156.61 | 2160554.13 |
|  |  | 116 | 627152.51 | 2160548.72 |
|  |  | 117 | 627148.46 | 2160543.34 |
|  |  | 118 | 627140.21 | 2160532.22 |
|  |  | 119 | 627122.47 | 2160508.64 |
|  |  | 120 | 627106.59 | 2160486.28 |
|  |  | 121 | 627096.66 | 2160473.66 |
|  |  | 122 | 627087.66 | 2160460.66 |
|  |  | 123 | 627084.90 | 2160462.68 |
|  |  | 124 | 627081.53 | 2160457.76 |
|  |  | 125 | 627076.19 | 2160454.52 |
|  |  | 126 | 627073.41 | 2160451.52 |
|  |  | 127 | 627064.13 | 2160435.89 |
|  |  | 128 | 627041.15 | 2160437.04 |
|  |  | 129 | 627064.94 | 2160466.80 |
|  |  | 130 | 627067.03 | 2160464.51 |
|  |  | 131 | 627069.50 | 2160466.98 |
|  |  | 132 | 627072.53 | 2160466.47 |
|  |  | 133 | 627085.85 | 2160484.24 |
|  |  | 134 | 627101.24 | 2160503.62 |
|  |  | 135 | 627108.12 | 2160512.86 |
|  |  | 136 | 627110.66 | 2160511.83 |
|  |  | 137 | 627116.42 | 2160519.54 |
|  |  | 138 | 627123.27 | 2160528.39 |
|  |  | 139 | 627122.64 | 2160528.87 |
|  |  | 140 | 627151.48 | 2160565.93 |
| 59 | :ЗУ2 | 141 | 627169.56 | 2160593.12 |
|  |  | 142 | 627166.85 | 2160595.21 |
|  |  | 143 | 627177.34 | 2160610.14 |
|  |  | 144 | 627169.20 | 2160615.38 |
|  |  | 145 | 627161.14 | 2160620.88 |
|  |  | 146 | 627151.21 | 2160627.42 |
|  |  | 147 | 627142.36 | 2160632.03 |
|  |  | 148 | 627137.43 | 2160633.76 |
|  |  | 149 | 627113.73 | 2160648.90 |
|  |  | 150 | 627105.83 | 2160652.22 |
|  |  | 151 | 627103.02 | 2160651.68 |
|  |  | 152 | 627095.10 | 2160647.56 |
|  |  | 153 | 627087.94 | 2160653.09 |
|  |  | 154 | 627071.26 | 2160637.02 |
|  |  | 155 | 627060.76 | 2160625.49 |
|  |  | 156 | 627058.30 | 2160622.91 |
|  |  | 157 | 627055.28 | 2160625.10 |
|  |  | 158 | 627038.07 | 2160600.92 |
|  |  | 159 | 627035.20 | 2160595.97 |
|  |  | 160 | 627024.17 | 2160580.54 |
|  |  | 161 | 627018.72 | 2160584.48 |
|  |  | 162 | 627018.67 | 2160584.39 |
|  |  | 163 | 627018.04 | 2160584.95 |
|  |  | 165 | 627025.38 | 2160594.67 |
|  |  | 166 | 627034.93 | 2160616.32 |
|  |  | 167 | 627015.38 | 2160635.46 |
| 59 | :ЗУ2 | 168 | 627025.58 | 2160645.92 |
|  |  | 169 | 627043.76 | 2160637.36 |
|  |  | 170 | 627070.18 | 2160661.79 |
|  |  | 171 | 627048.74 | 2160682.54 |
|  |  | 172 | 627068.72 | 2160698.03 |
|  |  | 173 | 627071.97 | 2160693.58 |
|  |  | 174 | 627091.48 | 2160678.33 |
|  |  | 175 | 627096.90 | 2160684.22 |
|  |  | 176 | 627112.25 | 2160703.43 |
|  |  | 177 | 627129.38 | 2160725.13 |
|  |  | 178 | 627151.78 | 2160753.80 |
|  |  | 179 | 627162.31 | 2160767.78 |
|  |  | 180 | 627129.64 | 2160793.38 |
|  |  | 181 | 627090.38 | 2160813.29 |
|  |  | 182 | 627098.31 | 2160827.50 |
|  |  | 183 | 627165.88 | 2160785.06 |
|  |  | 184 | 627191.16 | 2160831.41 |
|  |  | 185 | 627209.89 | 2160870.71 |
|  |  | 186 | 627220.88 | 2160893.87 |
|  |  | 187 | 627223.76 | 2160900.74 |
|  |  | 188 | 627226.63 | 2160908.76 |
|  |  | 189 | 627231.03 | 2160918.42 |
|  |  | 190 | 627234.20 | 2160916.23 |
|  |  | 191 | 627242.34 | 2160909.66 |
| 59 | :ЗУ2 | 1 | 627265.96 | 2160693.37 |
|  |  | 2 | 627279.56 | 2160683.20 |
| 59 | :ЗУ2 | 3 | 627330.38 | 2160643.17 |
|  |  | 4 | 627314.45 | 2160612.82 |
|  |  | 5 | 627311.71 | 2160609.48 |
|  |  | 6 | 627301.07 | 2160593.70 |
|  |  | 7 | 627285.92 | 2160571.35 |
|  |  | 8 | 627288.98 | 2160569.00 |
|  |  | 9 | 627283.68 | 2160561.60 |
|  |  | 10 | 627274.94 | 2160568.25 |
|  |  | 11 | 627273.19 | 2160565.88 |
|  |  | 12 | 627241.74 | 2160587.22 |
|  |  | 13 | 627232.95 | 2160592.87 |
|  |  | 14 | 627204.50 | 2160610.69 |
|  |  | 15 | 627203.11 | 2160613.43 |
|  |  | 16 | 627207.50 | 2160619.40 |
|  |  | 17 | 627235.17 | 2160657.16 |
|  |  | 18 | 627236.41 | 2160661.11 |
|  |  | 19 | 627238.90 | 2160665.48 |
|  |  | 20 | 627254.21 | 2160687.74 |
|  |  | 21 | 627258.13 | 2160692.22 |
| 59 | :ЗУ2 | 1 | 627169.02 | 2160756.14 |
|  |  | 2 | 627174.98 | 2160752.14 |
|  |  | 3 | 627176.29 | 2160753.70 |
|  |  | 4 | 627180.54 | 2160750.56 |
|  |  | 5 | 627181.74 | 2160752.29 |
|  |  | 6 | 627216.44 | 2160730.52 |
|  |  | 7 | 627239.08 | 2160716.53 |
| 59 | :ЗУ2 | 8 | 627235.12 | 2160711.48 |
|  |  | 9 | 627247.55 | 2160701.53 |
|  |  | 10 | 627229.41 | 2160677.86 |
|  |  | 11 | 627212.38 | 2160656.53 |
|  |  | 12 | 627212.09 | 2160652.89 |
|  |  | 13 | 627202.13 | 2160639.32 |
|  |  | 14 | 627189.28 | 2160620.37 |
|  |  | 15 | 627154.83 | 2160644.15 |
|  |  | 16 | 627129.67 | 2160662.79 |
|  |  | 17 | 627124.60 | 2160666.35 |
|  |  | 18 | 627114.20 | 2160672.21 |
|  |  | 19 | 627109.63 | 2160675.98 |
|  |  | 20 | 627118.23 | 2160686.68 |
|  |  | 21 | 627116.27 | 2160688.34 |
|  |  | 22 | 627126.01 | 2160699.68 |
|  |  | 23 | 627124.77 | 2160700.73 |
|  |  | 24 | 627127.42 | 2160703.63 |
|  |  | 25 | 627139.85 | 2160718.38 |
|  |  | 26 | 627160.70 | 2160746.25 |
|  |  | 27 | 627165.81 | 2160752.15 |
| 68 | :ЗУ3 | 1 | 627137.43 | 2160633.76 |
|  |  | 2 | 627113.73 | 2160648.90 |
|  |  | 3 | 627105.83 | 2160652.22 |
|  |  | 4 | 627103.02 | 2160651.68 |
|  |  | 5 | 627095.10 | 2160647.56 |
|  |  | 6 | 627087.94 | 2160653.09 |
| 68 | :ЗУ3 | 7 | 627071.26 | 2160637.02 |
|  |  | 8 | 627060.76 | 2160625.49 |
|  |  | 9 | 627058.30 | 2160622.91 |
|  |  | 10 | 627099.97 | 2160590.26 |
|  |  | 11 | 627135.40 | 2160630.35 |
| 70 | :ЗУ4 | 1 | 627191.16 | 2160831.41 |
|  |  | 2 | 627183.89 | 2160835.99 |
|  |  | 3 | 627162.34 | 2160848.66 |
|  |  | 4 | 627121.84 | 2160870.05 |
|  |  | 5 | 627112.76 | 2160855.95 |
|  |  | 6 | 627098.31 | 2160827.50 |
|  |  | 7 | 627143.36 | 2160798.95 |
|  |  | 8 | 627165.88 | 2160785.06 |
| 71 | :ЗУ5 | 1 | 627209.89 | 2160870.71 |
|  |  | 2 | 627172.74 | 2160886.38 |
|  |  | 3 | 627157.27 | 2160892.55 |
|  |  | 4 | 627147.09 | 2160899.37 |
|  |  | 5 | 627143.21 | 2160890.68 |
|  |  | 6 | 627136.16 | 2160883.23 |
|  |  | 7 | 627121.84 | 2160870.05 |
|  |  | 8 | 627162.34 | 2160848.66 |
|  |  | 9 | 627183.89 | 2160835.99 |
|  |  | 10 | 627191.16 | 2160831.41 |
| 72 | :ЗУ6 | 1 | 627224.88 | 2160747.42 |
|  |  | 2 | 627251.84 | 2160727.96 |
|  |  | 3 | 627263.09 | 2160743.18 |
| 72 | :ЗУ6 | 4 | 627235.22 | 2160764.82 |
| 73 | :ЗУ7 | 1 | 627174.85 | 2160414.09 |
|  |  | 2 | 627137.43 | 2160439.79 |
|  |  | 3 | 627122.84 | 2160422.55 |
|  |  | 4 | 627125.54 | 2160419.19 |
|  |  | 5 | 627124.89 | 2160415.00 |
|  |  | 6 | 627118.91 | 2160409.08 |
|  |  | 7 | 627115.39 | 2160406.51 |
|  |  | 8 | 627111.39 | 2160405.08 |
|  |  | 9 | 627146.11 | 2160394.08 |
|  |  | 10 | 627157.07 | 2160398.01 |
|  |  | 11 | 627165.46 | 2160403.86 |
| 74 | :ЗУ8 | 1 | 627190.98 | 2160509.35 |
|  |  | 2 | 627196.14 | 2160517.59 |
|  |  | 3 | 627199.06 | 2160522.83 |
|  |  | 4 | 627204.63 | 2160533.34 |
|  |  | 5 | 627198.60 | 2160536.04 |
|  |  | 6 | 627193.74 | 2160537.82 |
|  |  | 7 | 627189.40 | 2160538.80 |
|  |  | 8 | 627185.08 | 2160539.97 |
|  |  | 9 | 627175.81 | 2160543.70 |
|  |  | 10 | 627167.37 | 2160547.70 |
|  |  | 11 | 627156.61 | 2160554.13 |
|  |  | 12 | 627152.55 | 2160548.74 |
|  |  | 13 | 627148.46 | 2160543.34 |
|  |  | 14 | 627156.70 | 2160536.94 |
| 74 | :ЗУ8 | 15 | 627156.38 | 2160536.44 |
| 75 | :ЗУ9 | 1 | 627463.09 | 2160831.79 |
|  |  | 2 | 627501.83 | 2160860.30 |
|  |  | 3 | 627484.07 | 2160886.94 |
|  |  | 4 | 627446.86 | 2160858.42 |
| 76 | :ЗУ10 | 1 | 627300.93 | 2160832.06 |
|  |  | 2 | 627309.00 | 2160826.95 |
|  |  | 3 | 627337.23 | 2160881.56 |
|  |  | 4 | 627330.24 | 2160884.89 |
| 77 | :ЗУ11 | 1 | 627316.49 | 2160794.06 |
|  |  | 2 | 627330.18 | 2160812.15 |
|  |  | 3 | 627309.00 | 2160826.95 |
|  |  | 4 | 627296.02 | 2160808.90 |
| 78 | :ЗУ12 | 1 | 627481.85 | 2160636.56 |
|  |  | 2 | 627498.47 | 2160628.83 |
|  |  | 3 | 627512.32 | 2160673.50 |
|  |  | 4 | 627516.13 | 2160698.00 |
|  |  | 5 | 627514.59 | 2160699.95 |
|  |  | 6 | 627493.83 | 2160659.74 |
|  |  | 7 | 627475.78 | 2160675.96 |
|  |  | 8 | 627460.23 | 2160649.34 |
| 79 | :ЗУ13 | 1 | 627423.61 | 2160578.49 |
|  |  | 2 | 627431.59 | 2160594.60 |
|  |  | 3 | 627404.19 | 2160610.18 |
|  |  | 4 | 627395.01 | 2160595.78 |
| 80 | :ЗУ14 | 1 | 627398.51 | 2160370.24 |
| 80 | :ЗУ14 | 2 | 627350.92 | 2160414.85 |
|  |  | 3 | 627339.39 | 2160398.93 |
|  |  | 4 | 627380.38 | 2160357.05 |
| 81 | :ЗУ15 | 1 | 627129.64 | 2160793.38 |
|  |  | 2 | 627090.38 | 2160813.29 |
|  |  | 3 | 627066.82 | 2160767.28 |
|  |  | 4 | 627090.16 | 2160760.09 |
|  |  | 5 | 627097.44 | 2160769.43 |
| 82 | :ЗУ16 | 1 | 627298.25 | 2160358.61 |
|  |  | 2 | 627375.66 | 2160351.97 |
|  |  | 3 | 627380.38 | 2160357.05 |
|  |  | 4 | 627339.39 | 2160398.93 |